ESV四级安全光栅

使用说明书V1.0

深圳市意普兴科技有限公司

Shenzhen ESPE Technology Co., Ltd

深圳市龙华区观澜街道鸿信科技园2号楼

Building 2, Hongxin Industrial Park, Guanlan Street,

Longhua District, Shenzhen City, China

Tel:0755-27972227    Fax:0755-86111092

www.espeyp.com

- 产品介绍

ESV系列安全光栅遵循IEC 61496 (Type 4)最高安全标准，采用先进的光学技术和可靠的电子设计，提供全面的安全防护。丰富且完备的自检功能确保光栅始终处于最佳工作状态，有效杜绝安全隐患。光学小角度设计最大限度地减少误触发，进一步提升安全性能。光同步和线同步两种工作模式可选，满足不同应用场景需求。直观的对光强弱显示功能方便观察和调整光栅对光。支持EDM、联锁复位等多种附加功能，满足复杂的安全防护需求。上位机配置功能允许用户根据现场应用情况灵活配置光栅功能及参数，满足个性化需求。端盖和滑块两种安装方式可适应各种安装环境，方便用户进行安装和维护。

- 产品特性

- 符合IEC61496（Type4）和ISO13849.1（Cat. 4/PL e）安全标准。

- 安全性高：丰富的自检电路，周期性的双重自检和互检提高安全性。

- 多种同步方式：具备光同步和线同步技术进行选择。

- 双通道冗余输出：采用双回路冗余输出设计，每一个输出通道具备自诊断脉冲，可及时自检诊断输出通道过流、与电源短路、输出相互短路等故障，确保安全可靠。

- 外部EDM功能：可对光幕输出连接的外部设备（继电器、接触器等）进行动态监控，防止因外部设备故障导致的安全功能失效。

- 联锁复位功能：光幕可选联锁复位功能，可实现手动启动和手动重启功能。

- 光学角度小：EAA小于2.5°，具备更高的抗光性和安全性能。

- 安装方式多样：端盖和滑块等安装方式，适用于多种安装环境。

- 铭牌

- 技术参数

| 符合标准 | EN 61496-1 (Type 4) EN 61496-2 (Type 4) EN ISO 13849-1 (Cat. 4、PL e) |
| --- | --- |
| 安全等级 | Type 4 |
| 工作电源 | DC24V±20% |
| 功率 | <5W |
| 光轴间距 | 10mm、20mm |
| 分辨率 | 15mm、25mm |
| 光轴数量 | 10mm间距：16、20、……、148 20mm间距： 8、10、……、74 |
| 保护高度 | 保护高度H =(N-1)×光轴间距，N为光轴数 |
| 发射光源 | 940nm红外光源 |
| 响应时间 | ≤2×(N×0.1+3) ms（N为光轴数） |
| 安全输出（OSSD） | PNP晶体管输出， 负载电流≤500mA（环境温度超过40℃时≤400mA）， 残余电压≤1V（因电缆延长导致的电压降除外）， 漏电流≤0.1mA； NPN晶体管输出， 负载电流≤500mA（环境温度40℃超过时≤400mA）， 残余电压≤1V（因电缆延长导致的电压降除外）， 漏电流≤0.1mA。 |
| 电路防护 | 电源过压保护，反极性保护，输出过流保护，输出短路保护 |
| 对射距离 | - – 3 m |
| 抗光干扰 | 10000Lux(入射角I >2.5°） |
| 光幕形式 | 对射式 |
| 同步方式 | 光同步/线同步 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 外壳防护等级 | IP65 |
| 截面尺寸 | 33*38mm |
| 抗振动能力 | 频率10Hz～55Hz，振幅0.35±0.05mm，X、Y及Z方向各20次 |
| 抗冲击能力 | 100 m/s2（约 10 G） 16 ms 脉冲 X、Y、Z 方向各 1000 次 |
| 工作环境温度 | -10℃-55℃（无凝结） |
| 储存环境温度 | -30℃～70℃（无凝结） |
| 工作环境湿度 | 温度20℃时，空气相对湿度<85% |
| TM（持续运行时间） | 20 年 (ISO 13849-1) |

- 尺寸图

A=11.5mm

当D为10mm：B1=5mm，B2=20mm。

当D为20mm：B1=15mm，B2=20mm。

H = (N-1) * D，N为光轴数。

L = 2*A+B1+H+B2。

- 指示灯说明

上电启动过程状态说明：

| 发射/接收上电启动过程指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态编号 | 说明 | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | 数码管 | 持续时间 |
| 状态1 | 设备初始化与内部自检 | 红绿交替亮 | 红绿同时常亮 | 常亮 | 常亮 | 8. | 持续1s（无故障时） |
| 状态2 | 设备等待配置 | 红绿交替闪烁2Hz | 红绿闪烁2Hz | 闪烁 2Hz | 闪烁2Hz | S. | 持续1s |
| 状态3 | 设备处于配置状态 | 红绿交替闪烁2Hz | 红绿闪烁2Hz | 闪烁 2Hz | 闪烁2Hz | 6. (2Hz) | 设备将持续处于配置状态，直到重新上电 |
| 状态4 | 正常工作状态 | 红:OSSD关闭 绿:OSSD打开 | 红：故障 绿：正常 | 指示接收信号强度 | 指示联锁状态 | 见指示说明表 |  |
| 说明： - 光幕无需配置时，上电后状态切换：状态1 → 状态2 → 状态4。 - 使用上位机配置设备时，上电后状态切换：状态1 → 状态2（与上位机握手）→ 状态3（进入配置状态） - 如果光幕已进入配置状态，在配置完成后，设备须重新上电才能进入正常工作状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

指示灯指示状态说明：

发射器：

| 发射器工作指示说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | 数码管 | 状态说明 |
| 绿色亮 | 绿色亮 | 灭 | 灭 | 无显示 | 正常工作状态 |
| 红色亮 | 红色亮 | 灭 | 灭 | P. | 过压或欠压，请检查电源 |
| 红色亮 | 红色(2Hz) | 灭 | 灭 | E. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | E→0. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | C. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | P→1. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | P→2. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | P→M. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | R. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | d→c. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | d→E. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | d→M. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | d→F. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | b. | 内部故障，返厂维修 |

接收器：

| 接收器工作状态指示 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | 数码管 | 状态说明 |
| 灭 | 绿色亮 | 灭 | 亮 | L（1Hz） | 等待同步信号（线同步） |
| 灭 | 绿色亮 | 灭 | 亮 | 0（1Hz） | 等待同步信号（光同步） |
| 绿色亮 | 绿色亮 | 亮 | 灭 | 无显示 | 正常对光，有输出 |
| 红色亮 | 绿色亮 | 灭 | 灭 | 无显示 | 遮光，无输出 |
| 灭 | 绿色亮 | 亮 | 1Hz | R | 等待复位信号。 |
| 灭 | 红色亮 | 灭 | 灭 | P. | 输入电源故障 |
| 灭 | 红色亮 | 灭 | 灭 | L. | 线同步故障，RS485通信异常。 |
| 灭 | 红色亮 | 灭 | 灭 | Ɔ. | 复位输入错误（使能复位功能时） |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | H→1. | OSSD1短路。 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | H→2. | OSSD2短路。 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | H→0. | OSSD1和OSSD2短路。 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | d→1. | OSSD1过载。 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | d→2. | OSSD2过载。 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | d→3. | 辅助输出过载。 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | v→1. | OSSD1端压异常。 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | v→2. | OSSD2端压异常。 |
| 灭 | 红色亮 | 灭 | 灭 | 8. | EDM错误。 |
| 灭 | 红闪1Hz | 灭 | 灭 | E. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | E→0. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | C. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | P→1. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | P→2. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | P→3. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | P→4. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | P→5. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | P→6. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | P→M. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | A. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | o. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | Ɔ.→1. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | Ɔ.→2. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | Ɔ.→3. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | M→1. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | M→2. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | M→3. | 内部故障，返厂维修 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | M→0. | 内部故障，返厂维修 |

注：数码管中特殊显示字符图案对应表：

| 特殊字符 | 对应图案 |
| --- | --- |
| S |  |
| Ɔ. |  |
| R |  |
| M. |  |
| V |  |
| o |  |

- 选型说明

ESV系列选型表

| 10mm间距 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光轴数 | 响应时间(ms) | 保护高度(mm) | 型号（NPN） | 型号（PNP） |
| 16 | ≤9.2 | 150 | ESV1610N | ESV1610P |
| 20 | ≤10 | 190 | ESV2010N | ESV2010P |
| 24 | ≤10.8 | 230 | ESV2410N | ESV2410P |
| 28 | ≤11.6 | 270 | ESV2810N | ESV2810P |
| 32 | ≤12.4 | 310 | ESV3210N | ESV3210P |
| 36 | ≤13.2 | 350 | ESV3610N | ESV3610P |
| 40 | ≤14 | 390 | ESV4010N | ESV4010P |
| 44 | ≤14.8 | 430 | ESV4410N | ESV4410P |
| 48 | ≤15.6 | 470 | ESV4810N | ESV4810P |
| 52 | ≤16.4 | 510 | ESV5210N | ESV5210P |
| 56 | ≤17.2 | 550 | ESV5610N | ESV5610P |
| 60 | ≤18 | 590 | ESV6010N | ESV6010P |
| 64 | ≤18.8 | 630 | ESV6410N | ESV6410P |
| 68 | ≤19.6 | 670 | ESV6810N | ESV6810P |
| 72 | ≤20.4 | 710 | ESV7210N | ESV7210P |
| 76 | ≤21.2 | 750 | ESV7610N | ESV7610P |
| 80 | ≤22 | 790 | ESV8010N | ESV8010P |
| 84 | ≤22.8 | 830 | ESV8410N | ESV8410P |
| 88 | ≤23.6 | 870 | ESV8810N | ESV8810P |
| 92 | ≤24.4 | 910 | ESV9210N | ESV9210P |
| 96 | ≤25.2 | 950 | ESV9610N | ESV9610P |
| 100 | ≤26 | 990 | ESV10010N | ESV10010P |
| 104 | ≤26.8 | 1030 | ESV10410N | ESV10410P |
| 108 | ≤27.6 | 1070 | ESV10810N | ESV10810P |
| 112 | ≤28.4 | 1110 | ESV11210N | ESV11210P |
| 116 | ≤29.2 | 1150 | ESV11610N | ESV11610P |
| 120 | ≤30 | 1190 | ESV12010N | ESV12010P |
| 124 | ≤30.8 | 1230 | ESV12410N | ESV12410P |
| 128 | ≤31.6 | 1270 | ESV12810N | ESV12810P |
| 132 | ≤32.4 | 1310 | ESV13210N | ESV13210P |
| 136 | ≤33.2 | 1350 | ESV13610N | ESV13610P |
| 140 | ≤34 | 1390 | ESV14010N | ESV14010P |
| 144 | ≤34.8 | 1430 | ESV14410N | ESV14410P |
| 148 | ≤35.6 | 1470 | ESV14810N | ESV14810P |

| 20mm 间距 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光轴数 | 响应时间(ms) | 保护高度(mm) | 型号（NPN） | 型号（PNP） |
| 8 | ≤7.6 | 140 | ESV0820N | ESV0820P |
| 10 | ≤8 | 180 | ESV1020N | ESV1020P |
| 12 | ≤8.4 | 220 | ESV1220N | ESV1220P |
| 14 | ≤8.8 | 260 | ESV1420N | ESV1420P |
| 16 | ≤9.2 | 300 | ESV1620N | ESV1620P |
| 18 | ≤9.6 | 340 | ESV1820N | ESV1820P |
| 20 | ≤10 | 380 | ESV2020N | ESV2020P |
| 22 | ≤10.4 | 420 | ESV2220N | ESV2220P |
| 24 | ≤10.8 | 460 | ESV2420N | ESV2420P |
| 26 | ≤11.2 | 500 | ESV2620N | ESV2620P |
| 28 | ≤11.6 | 540 | ESV2820N | ESV2820P |
| 30 | ≤12 | 580 | ESV3020N | ESV3020P |
| 32 | ≤12.4 | 620 | ESV3220N | ESV3220P |
| 34 | ≤12.8 | 660 | ESV3420N | ESV3420P |
| 36 | ≤13.2 | 700 | ESV3620N | ESV3620P |
| 38 | ≤13.6 | 740 | ESV3820N | ESV3820P |
| 40 | ≤14 | 780 | ESV4020N | ESV4020P |
| 42 | ≤14.4 | 820 | ESV4220N | ESV4220P |
| 44 | ≤14.8 | 860 | ESV4420N | ESV4420P |
| 46 | ≤15.2 | 900 | ESV4620N | ESV4620P |
| 48 | ≤15.6 | 940 | ESV4820N | ESV4820P |
| 50 | ≤16 | 980 | ESV5020N | ESV5020P |
| 52 | ≤16.4 | 1020 | ESV5220N | ESV5220P |
| 54 | ≤16.8 | 1060 | ESV5420N | ESV5420P |
| 56 | ≤17.2 | 1100 | ESV5620N | ESV5620P |
| 58 | ≤17.6 | 1140 | ESV5820N | ESV5820P |
| 60 | ≤18 | 1180 | ESV6020N | ESV6020P |
| 62 | ≤18.4 | 1220 | ESV6220N | ESV6220P |
| 64 | ≤18.8 | 1260 | ESV6420N | ESV6420P |
| 66 | ≤19.2 | 1300 | ESV6620N | ESV6620P |
| 68 | ≤19.6 | 1340 | ESV6820N | ESV6820P |
| 70 | ≤20 | 1380 | ESV7020N | ESV7020P |
| 72 | ≤20.4 | 1420 | ESV7220N | ESV7220P |
| 74 | ≤20.8 | 1460 | ESV7420N | ESV7420P |

OSSD交叉扫描时序

NPN型OSSD

PNP型OSSD

接线图

NPN输出接线图（无EDM、自动复位）

PNP输出接线图（无EDM、自动复位）

NPN输出接线图（无EDM、手动复位）

*1 RESET：一旦触发保护装置，重启互锁可防止机器再次启动。操作员必须首先按下复位按钮，使保护装置恢复其监测功能。然后操作员可以重新启动机器。
PNP输出接线图（无EDM、手动复位）

*1 RESET：一旦触发保护装置，重启互锁可防止机器再次启动。操作员必须首先按下复位按钮，使保护装置恢复其监测功能。然后操作员可以重新启动机器。

NPN输出接线图（带EDM、自动复位）

*1 EDM: 外部设备监控功能，监控外部设备状态。

PNP输出接线图（带EDM、自动复位）

*1 EDM: 外部设备监控功能，监控外部设备状态。

NPN输出接线图（带EDM、手动复位）

*1 EDM: 外部设备监控功能，监控外部设备状态。

*2 RESET：一旦触发保护装置，重启互锁可防止机器再次启动。操作员必须首先按下复位按钮，使保护装置恢复其监测功能。然后操作员可以重新启动机器。

PNP输出接线图（带EDM、手动复位）

*1 EDM: 外部设备监控功能，监控外部设备状态。

*2 RESET：一旦触发保护装置，重启互锁可防止机器再次启动。操作员必须首先按下复位按钮，使保护装置恢复其监测功能。然后操作员可以重新启动机器。

线缆说明：

| 光栅 | 颜色 | 线标 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发射器 | 白色 | NC | 未连接 |
|  | 棕色 | 24V DC | 电源正极输入 |
|  | 绿色 | NC | 未连接 |
|  | 黄色 | NC | 未连接 |
|  | 灰色 | RS485+ | 配置RS485+/同步RS485+ |
|  | 粉色 | RS485- | 配置RS485-/同步RS485- |
|  | 蓝色 | 0V | 电源0V输入 |
|  | 黑色 | NC | - |
| 接收器 | 白色 | OSSD2 | 安全输出通道2 |
|  | 棕色 | 24V | 电源正极输入 |
|  | 绿色 | AUX | 辅助输出 |
|  | 黄色 | EDM/RESET | 外部装置监控/复位输入 |
|  | 灰色 | SYNC+ | 配置RS485+/同步RS485+ |
|  | 粉色 | SYNC- | 配置RS485-/同步RS485- |
|  | 蓝色 | 0V | 电源0V输入 |
|  | 黑色 | OSSD1 | 安全输出通道1 |

- 支架尺寸图

L1侧装支架图

Q2端盖安装支架图

- 安装图

L1侧装支架安装图

Q2支架安装图